Автотопливозаправщик АТЗ-6( 2 отс) на давальческом шасси МАЗ 5316F5 Технические характеристики Цистерна; Сталь 09Г2С, толщина обечайки и днищ 4 мм;. Сечение цистерны; Чемодан. Количество секций; 2. Объем цистерны; 6 м3. Максимальная плотность перевозимой жидкости; 0,86. Горловина цистерны; Алюминиевая крышка горловины с защитной дугой на каждую секцию, оборудована лестницей и площадкой для обслуживания. Насос топливный; СВН-80. Тип привода насоса; от КОМ. Узел выдачи (отсек):; - счётчик жидкости ППО-25 - пистолет РКТ-20 или аналог; - шланг Ду-25 антистатический 6 метров - фильтры тонкой очистки. Напорно-всасывающие рукава; 2 шт. – Ду 75 мм, длина 4 м с БРС. Способ укладки рукавов; Оцинкованные пеналы по обеим сторонам цистерны,. Крылья; Пластиковые с креплениями. Донный клапан; ДКП-90. Дыхательный клапан; УД-2-80. 2. Окраска навесного оборудования. Наружная поверхность цистерны; Оранжевый. Логотипы (надписи) на цистерне; ОГНЕОПАСНО. 3. Средства безопасности. Защита топливных баков; наличие. Экранирование электропроводки; наличие. Электрический датчик уровня со звуковым сигналом; наличие. Проблесковый маячок; 2 шт. оранжевого цвета. Устройство заземления; Катушка заземления - 1 шт., цепь заземления на отбойнике – 1 шт.. Огнетушитель; 2 шт. – ОП-6 в пластиковых пеналах с логотипом. Ящик для песка; 1 шт. – с надписью «ПЕСОК». Ящик для кошмы; 1 шт. – с надписью «КОШМА». Инструментальный ящик; 1 шт. Заднее защитное устройство (отбойник); наличие. Сертификат о поверке емкости; наличие. Кнопка массы с IP65 c дублером в кабину; наличие. УОС; наличие.