Изотермический Фургон Hyundai HD78 DLX

ШАССИ:

| Базовое шасси | HYUNDAI HD78 |
| --- | --- |
| Модель, экологический класс | D4GA17, Евро5. |
| Тип двигателя | Дизельный, рядный, 4-цилиндровый |
| Объем: / Мощность: / топливный бак | 3,9 л / 170 л.с./ 100л |
| Трансмиссия | механическая, 5 ступеней, overdrive |
| Подвеска | Рессорная, многолистовая |
| Тормозная система | гидравлическая |
| Кабина | Стандартная, 3 местная |
| Габаритные размеры | 7050 х 2200 х 3150 |
| Полная масса / Грузоподъемность | 7500 кг / 4775 кг |

НАДСТРОЙКА:

| Характеристики |  |  |
| --- | --- | --- |
| Шасси | Hyundai HD78 (Long) |  |
| Размеры надстройки | Наружные: | Внутренние (ориентировочные): |
| - Длина х Ширина х Высота, мм | 5 200 х 2 200 х 2 200 | 5 090 х 2 090 х 2 070 |
| Внутренний объем (ориентировочный), м.куб. | 22,00 |  |
| Количество европаллет, шт. | 10 |  |
| Подрамник (каркас основания кузова) | Все детали проходят абразивоструйную обработку. |  |
| Пол: утеплитель - внутренний жесткий материал - внутреннее покрытие | Толщина пола – 75мм. Отбортовка высотой 250 мм. Платформа снизу защищена оцинкованным листом от агрессивного воздействия дороги. Покрытие пола - транспортировочная фанера |  |
| Передняя стенка: - наружное покрытие - утеплитель - внутреннее покрытие | 50мм, закладные под ХОУ универсальные. Плакированной металл белого цвета. ППС экструдированный. Оцинкованный металл. |  |
| Крыша: - наружное покрытие - утеплитель - внутреннее покрытие | 50 мм. Плакированной металл белого цвета. ППС экструдированный. Оцинкованный металл. |  |
| Боковые стенки: - наружное покрытие - утеплитель - внутреннее покрытие | 50 мм. Плакированной металл белого цвета. ППС экструдированный. Оцинкованный металл. |  |
| Задние двери - наружное покрытие - утеплитель - внутреннее покрытие | 50 мм. Пластик армирванный стекловолокном 1,5мм белого цвета. ППС экструдированный. Оцинкованный металл. |  |
| Фурнитура | Оцинкованная штангового типа: 3 петли на дверь; 1 штанга на дверь Обработка акрил-полиуретановой грунт-эмалью Procoat цвет серый. |  |
| Обвязка кузова | Анодированный алюминий |  |
| Задний портал | Оцинкованный металл 2 мм серый цвет. Обработка акрил-полиуретановой грунт-эмалью Procoat цвет серый. |  |
| Освещение | 2 плафона |  |
| Оборудование | Боковая защита алюминиевая , защита задних фонарей - бампер, светоотражающая маркировка, выдвижная оцинкованная лестница. |  |
| Гарантийный срок на надстройку | 24 месяца или 100 000 км (что наступит раньше) |  |

Комплектация DLX:

Цена автомобиля прайс 3 210 000 рублей, в том числе НДС  20%

При предоставлении скидки для клиента 3 060 000 рублей, в том числе НДС  20%                                                Склад нахождения г. Москва