Техническое описание

Автотопливозаправщик АТЗ-5,5

- Назначение: для перевозки нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо) плотностью не более 860 кг/м3 и заправки ими транспортных средств, код цистерны LGBF.

- Транспортная база - шасси МАЗ-438121-540-001, Евро 5.

- Наполнение - верхний налив.

- Слив гравитационный самотеком из каждого отсека или с помощью насоса.

- Выдача НП через счетчик с топливораздаточным краном с помощью насоса.

- Насос СВН-80 с приводом от КОМ.

- БРС трубопровода слива гравитационного и с насоса расположены с левой стороны по ходу движения.

- Цистерна чемоданного сечения, номинальной вместимостью 5,5 м3 (2,75/2,75), двухсекционная, без внутреннего покрытия:

- коэффициент заполнения – не более 0,96;

- материал — сталь 09Г2С;

- покраска наружной поверхности цистерны - высококачественные ЛКМ, цвет оранжевый.

- Цистерна оборудована:

- горловинами DN 500 мм – 2 шт;

- крышками с заливными лючками  300мм пр-ва "Ливны" – 2 шт;

- дыхательными клапанами  - 2 шт.;

- донными клапанами DN 100 (пневмоуправляемые) пр-ва "Ливны" - 2 шт.;

- пеналами пластиковыми для рукавов – 2 шт;

- площадкой обслуживания с просечно-профилированным настилом, со складывающимся поручнем с левой стороны по ходу движения;

- лестницей  для доступа на площадку обслуживания сзади слева цистерны.

- Автотопливозаправщик комплектуется:

- напорно-всасывающими рукавами(L=3000 мм Ду65)  с быстроразъемными соединениями (БРС 2" пр-ва "Ливны") – 2 шт;

- Технологический шкаф размещен между кабиной и цистерной с левой стороны по ходу движения.

- В технологическом шкафу размещен заправочный узел, который состоит:

- из счетчика ППО-25,

- фильтра с дифманометром,

- рукав заправочный Ду25 длиной 4м с краном раздаточным.

- Автотопливозаправщик комплектуется специальным оборудованием и изделиями: аптечка автомобильная-1щт., аварийный жилет-1шт..противопожарное полотнище-1шт., дренажная ловушка-1шт., огнетушитель 6 кг в пластиковом боксе – 2 шт., огнетушитель 2 кг – 1 шт., противооткатные упоры – 2 шт., барабан заземления –1 шт., пластиковый ящик для песка на 25 кг –1 шт., знак опасность-2шт., фонарь автономного питания с оранжевым огнем-2шт., проблесковый маячок оранжевого цвета –1 шт., кронштейн крепления запасного колеса –1 шт., запасное колесо –1 шт.

- Маркировка, оформление и оснащение цистерны по ДОПОГ.

- Без системы отвода паров.

- Полная масса, кг, не более						12000

- Распределение полной массы:

- на переднюю ось, кг, не более				4250

- на заднюю ось, кг, не более					7750

- Габаритные размеры, мм, не более:

- длина										6180

- ширина									       2550

- высота										3030

- Документация:

- Паспорт, руководство по эксплуатации;

- Свидетельство о государственной поверке;

- Сертификация по ТР/ТС 018/2011;

- Свидетельство об утверждении типа конструкции согласно ДОПОГ;

- Свидетельство о первичной проверке согласно ДОПОГ.

- Внесение в Реестр СИ РФ.